EMOTEC HIC 75
Первое включение прибора

После того, как Вы еще раз проверили подключение проводов, включите сеть с помощью кнопки Вкл-выкл. На дисплее появится показание 12:00 и будет мигать.


Кнопками ▼ и ▲ Вы можете выставить текущее время дня. Для этого нажмите Кн. Mode и удерживайте до тех пор, пока набранное на дисплее время не начнет мигать. 


На дисплее кратковременно появится обозначение F 1, после этого на дисплее появится текущее время дня, и прибор готов к работе. 


Включение прибора производится в помощью левой Кн. Вкл-Выкл. Одновременно с этим будет включено освещение в кабине и подсветка дисплея. 

Предварительно заданные параметры

Режим финской сауны

После включения на дисплее в попеременном режиме будет появляться текущее время дня и оставщееся время работы нагревателя до его отключения. 

Температурныые  показания

Температура указывается на схематическом символе термометра на правой стороне дисплея. При этом выбранная температура будет показана стрелочкой справа от термометра.  «Наполнение» термометра будет соответствовать температуре в парной кабине. 
Время работы нагревателя.

Задаваемое время работы печи отраничено 6 часами. Это значит, что после шести часов работы прибор автоматически отключится как мера безопасности. На табло попеременно высвечивается оставшееся время нагрева и текущее время суток. 
Если нагреватель нужно выключить раньше, нажмите Кн. Вкл.-Выкл. и  соответ-ствующий символ на дисплее погаснет.

При программировании учитывать следующее:

Каждое изменение выбранных параметров должно подтверждаться нажатием Кн. Mode. Если Вы изменяете параметры без нажатия Кн. Mode, то они не будут приняты, а в памяти остаются ранее подтвержденнные параметры. Если Вы не пользуетесь прибором длительное время, то параметры автоматически возвращаются к первоначально заданному режиму. 

Ограничение времени нагрева
Если Вы хотите установить ограничение времени, отличное от 6 часов, нажмите сначала Кн. Mode, а затем кнопками выбора ▼ и ▲ наберите Р 2 . Снова нажмите Кн. Mode. 
Теперь Вы можете установить время ограничения нагрева кнопками выбора ▼ и ▲. Подтвердите выбранные показание длительным нажатием Кн. Mode, пока не замигает выбранное Вами время. После этого на дисплее появятся первоначальные данные. 

Теперь максимальное время работы каменки соответствует выбранному (заданному) Вами. 

Режим с парогенератором. 

Внимание!  Нагреватель работает в ражиме с парогенератором только при выключенном режиме ИК (Инфракрасной) сауны, (т.е. Р8 стоит в режиме 1).
Активируйте паровой режим: Нажмите Кн. Mode.

Теперь нажмите кнопки выбора ▼ и ▲ два раза, чтобы появился симвоол парового режима и появился символ Р 3. Подвтвердите выбор Кн. Mode. Теперь Вы можете активировать паровой режим, если на дисплее появится цифра 1. Нажмите и удерживайте теперь Кн. Mode, пока не начнет мигать символ парового режима. 
Этим самым принимаются заданные показатели . После этого появляются предыдущие показания. 
Стандартные параметры, заданные производителем установлены на  60 ° С и 60% влажности.

Нажмите теперь Кн. Вкл.-Выкл для включения парогенератора.

Для того, чтобы запрограммировать пульт во время работы сауны, нужно сначала выключить и снова включить прибор кнопками Вкл.-Выкл. После включения на дисплее в попеременном режиме будет высвечиваться время дня, оставшееся время работы и влажность. При повышении температуры в кабине символ термометра постепенно «заполняется» до тех пор, пока уровень столбика не достигнет заданного уровня (стрелки).
По истечении времени нагрева прибор автоматически переключается на время дополнительного нагрева для просушивания сауны. При этом гаснет символ парового режима и мигает символ Вкл.-Выкл. На дисплее в попеременном режиме будет появляться время суток и оставшееся время дополнительного нагрева (просушивания). По окончании времени просушивания пульт автоматически отключает все режимы. 
